2017年“滁州职业技术学院技能大赛”

一级光电导线测量赛项规程

- （1）实施细则与评分标准

- 1、测量要求

- 1) 参赛组（每组4人）独立完成指定导线的全部观测，每人完成1测站的仪器安置、观测、记录计算工作；

- 2) 要求经过3个指定的未知点并测算出其平面坐标。

- 2、比赛要求

- 1)各组独立观测一条导线，路线的起始点及待定点由竞赛组织机构事先确定，各组现场抽签确定点组。

- 2）裁判计时并在观测记录手簿、相关计算表格上签名，各组委委员现场观察测量过程。

- 3）计时裁判计时，各组委委员现场观察。

- 4）手簿一律用铅笔填写，记录的文字与数字力求清晰、整洁，不得潦草模糊。手簿中任何原始记录不得涂擦，对原始记录有错误的数字与文字，应仔细核对后以单线划去，在其上方填写更正的数字与文字，并在备考栏内注明原因。对作废的记录，亦用单线划去，并注明原因及重测结果记于何处，重测记录应加注“重测”二字。原始角度读数分位、秒数不得改动，原始距离读数厘米、毫米位不得改动，如有错该测回应重测。

- 5）各组计算出导线点的坐标，计算表格由组委会提供。到指定地点进行内业计算，提交成果包括外业原始记录手薄和内业计算成果。计算表中必须注明角度角闭合差及允许值、坐标闭合差、相对闭合差及允许值。

- 6）计时方法：观测计算时间计时是从裁判宣布开始观测到上交成果资料为止。

- 3、技术要求

- 观测按相应的测量标准的要求执行。

- 仪器的操作应符合要求，严重违反观测程序的经警告一次后无效者取消比赛资格。

- 迁站时仪器制动螺旋完全松开且必须装箱，仪器、脚架、基座棱镜等应随身装箱携带，如有违反，经警告一次后无效者取消比赛资格。

- 记簿应记录完整、符合规定。

- 记录和计算按规范执行，导线测量基本技术要求见表2。

- 角度测量采用测回法精确到秒，距离测量精确到毫米位。

- 表2   导线测量基本技术要求

| - 等级 | - 水平角(测回法) |  |  | - 水平距离 |  |  | - 角度闭合差 - （″） | - 导线相对闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 测回数 | - 一测回内2C较差 | - 测回 较差 | - 测回数 | - 一测回 - 读数较差 | - 单程测回间较差 |  |  |
| - 一级 | - 2 | - 18″ | - 12″ | - 1 | - 5mm | - 7mm |  |  |

- 注：1、各条边水平距离不须单程观测；

- 2、水平距离观测1测回是指照准目标一次、读数3次

- 3、表中n为测站数

- 6） 记录规定

  - 不得转抄成果，经警告一次后无效者取消比赛资格；

  - 不得伪造数据，一经发现取消比赛资格；

  - 原始读数不得涂改分及秒位、不得涂改厘米及毫米位、不得就字改字、不得连环涂改；

  - 个别测站需要重测的，应在备注栏内说明原因，说明重测记在何处；重测记录时应予注明。

  - 不得用橡皮擦、刀片刮、胶带粘；

  - 字迹清晰工整；

  - 按顺序记录，不得空栏；

  - 手簿不得空页、撕页。

- 7）各小组独立作业，不允许故意妨碍或阻挡其他小组的观测，经劝告一次后无效者取消比赛资格。

- 4．评分标准

- 以参赛组完成作业的时间和观测质量评定成绩，其中时间占40％，成果质量占60％。

- 观测扣分项目（60分）（表中：n为各项目扣分子项目数量）

| 项目 | 子 项 目 | 分 值 | 观 测 扣 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一 观测 | 第二 观测 | 第三 观测 | 第四 观测 |
| 1 角度测量 | 一测回内上下半测回角值互差＞18″ | 10 | 7.6+（n-1）×0.3 | 7.6+（n-1）×0.3 | 7.6+（n-1）×0.3 | 7.6+（n-1）×0.3 |
|  | 测回间角值互差＞12″ |  |  |  |  |  |
|  | 没有观测或观测不完整 |  |  |  |  |  |
|  | 计算错误（测错算对或测对算错） |  |  |  |  |  |
|  | 就字涂改或连环划改观测数据 |  |  |  |  |  |
|  | 划改分以下读数 |  |  |  |  |  |
|  | 转抄观测记录 |  |  |  |  |  |
|  | 有橡皮擦痕或字迹看不清 |  |  |  |  |  |
|  | 测回数不足＜2 |  |  |  |  |  |
| 2 距离测量 | 一测回距离读数较差＞10mm | 3 | 2.2+（n-1）×0.1 | 2.2+（n-1）×0.1 | 2.2+（n-1）×0.1 | 2.2+（n-1）×0.1 |
|  | 单程各测回距离较差＞15mm |  |  |  |  |  |
|  | 没有观测或观测不完整 |  |  |  |  |  |
|  | 测错算对或测对算错 |  |  |  |  |  |
|  | 就字涂改或连环划改观测数据 |  |  |  |  |  |
|  | 划改厘米以下读数 |  |  |  |  |  |
|  | 转抄观测记录 |  |  |  |  |  |
|  | 有橡皮擦痕或字迹看不清 |  |  |  |  |  |
|  | 测回数不足＜2及没有对向观测 |  |  |  |  |  |
| 3 观测要求 | 测回间无度盘变换或变换不正确 | 2 | 1.5+（n-1）×0.1 | 1.5+（n-1）×0.1 | 1.5+（n-1）×0.1 | 1.5+（n-1）×0.1 |
|  | 记录、计算内容不齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 记录、计算字迹潦草 |  |  |  |  |  |
|  | 观测量、计算量取位错误 |  |  |  |  |  |
|  | 观测量、计算量无单位 |  |  |  |  |  |
|  | 观测操作不规范 |  |  |  |  |  |
| 4 | 个人扣分小计 |  | ≤15分 | ≤15分 | ≤15分 | ≤15分 |
| 5 | 四人扣分合计 |  | ≤60分 |  |  |  |

- 计算扣分项目（40分）（表中：n为各项目扣分子项目数量）

| 项目 | 子 项 目 | 分值 | 扣分 | 项目 | 子 项 目 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标方位角闭合差 ＞±10n″ | 15 | 13.0+（n-1）×1.0 | 4 | 字迹潦草 | 2 | 1.4+（n-1）×0.2 |
|  | 坐标方位角闭合差没有计算或字迹看不清 |  |  |  | 计算内容不齐全 |  |  |
|  | 坐标方位角闭合差计算错误 |  |  |  | 坐标方位角闭合差分配不合理 |  |  |
| 2 | 导线全长相对闭合差＞1/14000 | 10 | 8.0+（n-1）×1.0 |  | 坐标增量闭合差分配不合理 |  |  |
|  | 导线全长相对闭合差没有计算或字迹看不清 |  |  | 5 | 没有对坐标方位角闭合差进行分配 | 3 | 2.5+（n-1）×0.5 |
|  | 导线全长相对闭合差计算错误 |  |  | 6 | 没有对坐标增量闭合差进行分配 |  |  |
| 3 | 导线点坐标计算错误 | 5 | 5.0 | 7 | 缺少计算与观测略图或略图内容不完整 | 2 | 2.0 |
| 扣分合计 |  |  |  | ≤40分 |  |  |  |

- 计时成绩（40分、占总分40分）

| - 计时成绩计算公式 | - Si=(1−Ti−T1Tn−T1×40％)×40（分值精确到0.1分） |
| --- | --- |
| - 设该项成绩满分为40分，其中所有参赛组中最短完成的时间为，最长完成的时间为，各组成绩 |  |

- 独立扣分和加分项目（本项分值从总分中加减）

| - 扣分项目 | - 分值 |  | - 加（扣）分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 观测造假 | - －100 | - －100 |  |
| - 没有按要求轮换观测 | - －100 |  |  |
| - 中途放弃比赛（参赛人员或使用的仪器不能正常工作等） | - －100 |  |  |
| - 严重违反大赛规则或比赛 | - －100 |  |  |

- 总成绩

| - 测算成绩 | - ≤60分 | - 计时成绩 | - ≤40分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 独立加（扣）分 | - ≤100分 | - 总 分 | - ≥0，≤100分 |

- 六、其它注意事项

- 1、采用HB～3H铅笔记录。记录和计算过程中不得使用橡皮擦。

- 2、爱护仪器设备。

- 3、各参赛队根据上述评分总分相同时，以导线全长相对闭合差精度高的胜出；