2015年“滁州职业技术学院第一届技能大赛”

1:500数字测图赛项规程

- 一、竞赛名称

- 1:500数字测图

- 二、竞赛目的

1．展示高职高专测绘类专业学生面向应用实践的能力，促进社会对测绘类相关岗位的了解，提升高职高专测绘类专业的社会认可度，促进学生的就业质量和就业水平的提高。

2．引导全院测量相关专业的人才培养模式改革与专业建设，积极探索测绘行业高端技能人才培养途径和方法。

3．检验和展示参赛选手对测绘知识、技能的掌握及运用能力，为全院测量相关专业提供交流教育教学成果与经验的平台。

4．检验学生对现场问题的分析与处理能力、各参赛队伍组织管理与团队协作能力、适应实践需求的应变能力，进一步促进教学改革。

- 三、竞赛方式与内容

- 1.竞赛方式

竞赛采用技能操作方式进行，竞赛以参赛队方式进行。

每支参赛队由4名选手组成，须为本校在籍学生,其中队长1名，性别和年级不限，不超过2名指导教师。

所有指导工作应在竞赛前完成。比赛过程中，指导老师应在比赛场地之外，不得对参赛队员现场指导。

参赛选手的批次和场地均由竞赛委员会组织抽签决定。所有参赛选手均需携带身份证和学生证，参加技能操作考核。

赛场开放，允许观众按照规定，在不影响选手比赛的前提下现场参观和体验。
2.竞赛内容
测绘指定区域，利用全站仪按测图要求绘制1：500数字地形图。

上交成果：（1）数据采集的原始文件；（2）野外数据采集草图；（3）dwg格式的地形图文件。

- 四、竞赛规则

1．参加竞赛者必须先组队报名，获得批准后方能参加比赛。

2．参赛人员凭身份证和学生证参加比赛，比赛过程中不得更换参赛人员。

3．赛前更换参赛选手必须经竞赛组委会批准。

4．根据抽签决定的比赛顺序参加比赛。

5．参赛团队必须提前30分钟进入赛场，到检录处检录，抽签决定比赛号位。

6．各队根据自己的比赛号位，在大赛工作人员的指引下，到现场熟悉比赛场地，同时做好比赛前的各项准备工作。

7．开赛前30分钟停止检录，未能检录者取消比赛资格。

8．开赛前仪器必须装箱，脚架收拢置地，队员列队待命，整齐着装。

9．技能竞赛开始。裁判宣布开始，竞赛开始，同时开始计时，计时精确到秒。参赛队不得在上交成果上填写任何关于参赛队及队员信息，参赛队上交测量及计算成果，由裁判长对成果编号。

10．技能竞赛结束。各参赛团队在完成外业、内业及检查工作后，由队长携成果资料向裁判报告，此时裁判计时结束，比赛结束。

11．成果一旦提交就不能再继续参赛。

12．规定参赛个人应独立完成的工作任务不能由别人替代完成，违规者取消该团队参赛资格。

13．参赛团队必须独立完成所有比赛内容，比赛过程中不能和外界交换信息（包括手机通讯）。

14．参赛者提交的资料、成果必须内容齐全，应包括参赛团队名称、编号、观测者、记录者、计算者等信息及观测资料、计算成果表等。

15．竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。若因选手因素造成设备故障或损坏，无法继续竞赛，裁判长有权决定终止该队竞赛；若因非选手个人因素造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决。参赛者必须尊重裁判，服从裁判指挥。

16．裁判必须熟悉竞赛规则，公平裁判，参赛团队对裁判有意见可以赛后向仲裁组申诉。

- 五、奖项设定

评出一 、二 、三等奖，奖项比例分别为各单项参赛队的10%，20%和30% 。

- 六、申诉与仲裁

- 1.申诉

(1)参赛队对不符合竞赛规定的有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

(2)申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛区仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉将不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

(3)赛区仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，2小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。如受理申诉，要通知申诉方举办听证会的时间和地点；如不受理申诉，要说明理由。

(4)申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项仲裁工作组的处理结果的，可向大赛赛区仲裁委员会提出复议申请。

2.仲裁

赛区设仲裁工作组，赛区仲裁工作组接受由代表队领队提出的对裁判结果的申诉，赛区仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果，赛区仲裁工作组的仲裁结果为最终结果。

2015年“滁州职业技术学院第一届技能大赛”

1：500数字测图技术规范

- 一、竞赛项目

- 1:500比例尺数字测图

- 二、使用的比赛器材和技术平台

- 参赛队仪器型号统一，测量成果应符合规程相关要求。

- 检定合格的全站仪 (含充电器)，脚架、棱镜、标尺等辅助工具。

- 三、竞赛场地

- （1）测图面积约250m×200m，通视条件良好，地物齐全，难度适中。若干队同时开始测图比赛。竞赛场地和点位有明显标识，大赛为每个参赛队提供3个控制点和2个公共定向点及检查点。

- （2）内业编辑成图在规定的计算机机房完成，组委会统一提供计算机及数字测图软件，软件采用CASS2008 for AUTOCAD2004。

- 四、竞赛技术标准

- （1）《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》GB/T 14912—2005。

- （2）《国家基本比例尺地图图式第一部分1:500  1:1000  1:2000地形图图式》GB/T 20257.1-2007。

- （3）《工程测量规范》GB 50026—2007。

- （4）《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897－2006

- 五、计分办法

- （1）成果全部符合限差要求和无违反记录规定者定为一类成果，一类成果按竞赛评分成绩确定名次。测量中超限或违反记录规定的成果及存在重大问题或违规的判定为二类成果，二类成果判定标准见各个分项具体评判标准。二类成果评分先按竞赛评分标准评定，再以该项一类成果最低分乘以该二类成果得分除以100为二类成果分，然后参与总体排名。例如某项比赛中，一类成果中最低分为75分，某二类成果卷面得分为80，则该二类成果的最后得分为75×80÷100=60分。

- （2）竞赛成绩主要从参赛队的作业速度、成果质量等方面考虑，采用百分制。其中成果质量按下文的实施细则，作业速度按各组用时统一计算，裁判宣布竞赛开始计时，到上交成果计时结束，时间以秒为单位。得分计算方法：

- Si=(1−Ti−T1Tn−T1×40%)×40

- 式中：T1为所有参赛队中用时最少的时间，Tn所有参赛队中不超过最大时长的队伍中用时最多的时间，第i组实际用时为Ti。

- 最短时间T1以一类成果中的最短时间计算，二类成果中比T1短的时间以T1计算。最长完成时间以全部成果计算。

- 测量最大时长限制为1.5小时。凡超过最大时长的小组，终止操作。

- （3）在各赛项过程中，对于恶意造假或伪造原始数据者，直接取消该赛项成绩，有一项恶意造假取消各项成绩，即取消各项比赛资格。

- 六、实施细则

- 1．测量要求

- （1）各参赛队小组成员共同完成规定区域内碎部点数据采集和编辑成图。

- （2）碎部点数据采集模式只限用全站仪“草图法”，不得采用“电子平板”。

- （3）外业数据采集时全站仪不得使用免棱镜测距功能。

- （4）测区及控制点抽签确定。上交成果上不得填写参赛队及观测者、记录者姓名。

- （5）草图必须绘在赛会现场发的数字测图野外草图本上。

- 2．技术要求

- （1）图根控制点的数量不做要求，但图上应表示作为测站点的图根控制点。

- （2）需要按规范要求表示等高线和高程注记点。

- （3）绘图：按图式要求进行点、线、面状地物绘制和文字、数字、符号注记。注记的文字字体采用仿宋体。

- （4）图廓饰内容：采用任意分幅（四角坐标注记坐标单位为米，取整至50米）、图名、测图比例尺、内图廓线及其四角的坐标注记、外图廓线、坐标系统、高程系统、等高距、图式版本和测图时间。（图上不注记测图单位、接图表、图号、密级、直线比例尺、附注等内容）。

- 3．上交成果

- （1）原始测量数据文件

- （2）野外草图和dwg格式的地形图文件。

- 4．成果质量分类标准

- （1）无dwg地形图上交的一律定为无效成果，数字测图项目成绩为0分。

- （2）仅有坐标点数据，未完成成图的。定性为二类成果。测图精度分和地形图精度分均为0分。

- （3）图上所留测点数据与原始测量数据文件不一致，伪造点数数量较大且位移较大的，定性为无效成果。数字测图项目成绩为0分。

- （4）图形中地物点偏差很大（超过1米），造成图形严重变形，且该类错误达到或超过5处的，定性为二类成果。并在评分中将坐标检查分10分全扣，但不因为该错误扣除错误及违规分，边长检查分在5处之外另外扣分。

- （5）仅图形方位绕给出已知点旋转但图形相对位置关系正确，或者仅图形位置按给出已知点平移但方位正确、图形相对位置关系正确，定性为二类成果。并在评分中将坐标检查分10分全扣，但不因为该错误扣除错误及违规分。

- （6）图形既有旋转又有位移的，但图形相对位置关系正确的，定性为二类成果。并在评分中将坐标检查分10分全扣，错误及违规分10分全扣。

- （7）图形既有旋转也存在地物点偏差很大（超过1米），造成图形严重变形，定性为二类成果。并在评分中将坐标检查分10分全扣，错误及违规分10分全扣，边长检查分按出错个数扣完为止。

- 5．成果质量成绩评定标准

- 成果质量成绩满分60分，主要从参赛队的仪器操作、测图精度和地形图编绘等方面考虑。

- （1）仪器操作及测图精度评分（30分）

- 仪器操作及测图精度评分细则

| - 项目与分值 | - 测评内容 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| - 测图精度（20分） | - 边长检查（5分） | - 检查内容为明显的地物，如房屋的长度、道路的宽度等。要求相邻地物点间距的中误差小于0.15米。共检查5处，每超限一处扣1分，扣完为止。 |
|  | - 高程检查（5分） | - 检查内容为明显的地物，如房屋的散水点、道路的中心。要求高程注记点相对于邻近图跟点的高程中误差小于测图比例尺基本等高距的1/3(0.15)米。共检查5处，每超限一处扣1分，扣完为止。 |
|  | - 坐标检查（10分） | - 检查内容为明显的地物，如房屋的角点、道路的拐点、雨篦中心等。要求点位中误差小于0.15米。共检查10处，每超限一处扣1分，扣完为止。 |
| - 仪器操作（10分） | - 定向检查（3分） | - 碎部采集前未进行定向检查扣1分，扣完为止。 |
|  | - 仪器搬站（3分） | - 迁站时未保持仪器竖立，每次扣1分，扣完为止。 |
|  | - 操作安全（4分） | - 违反操作规程或者其它不安全操作行为每发生一次扣2分，扣完为止。 |

- （2）地形图编绘（30分）

- 地形图编绘评分细则

| - 项目与分值 | - 测评内容 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| - 地形图编绘（30分） | - 错误及违规（10分） | - 出现重大错误或重大违规扣10分，一般性错误或违规扣1-5分，扣完为止。 |
|  | - 完整性与正确性（10分） | - 图上内容取舍合理，主要地物（指房屋、道路与花台）漏测一项扣2分，次要地物（指路灯、窨井、高程点等）漏测一项扣1分，扣完为止。 |
|  | - 符号和注记（5分） | - 地形图符号和注记用错一项扣1分，扣完为止。 |
|  | - 整饰（5分） | - 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣1分，扣完为止。 |

2015年“滁州职业技术学院第一届技能大赛”

1:500数字测图赛项须知

一、竞赛地点及时间

1、竞赛地点：滁州职业技术学院北足球场。

2、竞赛时间：

（1）2015年12月11日，各队队长分组抽签。

（2）2015年12月10日-15日，开始比赛。

- 二、参赛队须知

1．参赛队员必须是本校在校学生，不接受跨校组队报名。

2．熟悉竞赛规程和赛项须知，队长负责做好本参赛队比赛期间的管理工作。

3．参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，队员因故不能参赛，所在队伍指导教师需出具书面说明并按相关规定补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员，允许队员缺席比赛。

4．比赛前指定队长抽签，确定比赛顺序。

5．参赛队按照大赛赛程安排凭学生证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

6．参赛队员统一着装，须符合安全生产及竞赛要求。

7．参赛队统一使用赛场提供的竞赛设备、设备附件和工具等，自备非记忆和编程功能计算器。

8．如在比赛过程中出现特殊情况，由各代表队与现场工作人员协调联系和反映，不得以任何理由中断比赛或中途带选手退场。

9．各参赛队必须按操作规程要求比赛。在竞赛过程中不按操作要求，出现人为损坏组委会提供的设备情况，由参赛队照价赔偿。

10．本竞赛项目的解释权归大赛组委会。

- 三、指导教师须知

1．每个参赛队可配主、副指导教师各1名，指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换。

2．严格遵守赛场规章制度。

3．指导教师应按时组织学生训练。

4．指导教师要做好本队参赛选手的有关组织工作，督促选手按组委会制定时间和地点参赛；做好选手的后勤保障、安全工作。自觉维护赛场秩序。

- 四、参赛选手须知

1．参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2．参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛。禁止将通讯工具带入赛场。

3．比赛准备阶段时，各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排，在指定赛位上完成竞赛准备工作。

4．竞赛过程中，因严重操作失误或安全事故不能进行比赛的（例如测绘仪器出现摔坏等），现场裁判员有权中止该队比赛。

5．在比赛过程中，参赛选手不得故意干扰其他队的比赛。

6．参赛选手按竞赛规定进行观测、记录的轮换。

7．选手在收到开赛信号前不得开始操作，上交成果时，队长应与裁判共同在任务完成确认表上签字，比赛计时结束。

8．在比赛中因非人为因素造成的设备故障，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

- 五、赛场管理须知

1．竞赛现场设立警戒线，与比赛无关的人员不得进入竞赛现场。

2．竞赛服务单位应保持竞赛设施的完好，做好比赛的后勤保障。

- 六、赛场纪律

符合下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后取消其比赛资格：

1．不服从裁判、工作人员、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判员提出警告累计2次，或情节特别严重，造成竞赛中止的，经总裁判长裁定后，中止该队比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

2．竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。